建设项目竣工环境保护验收监测表

绵环监字［2015］第07号

项目名称：凸轮轴加工生产线项目

委托单位：绵阳华晨瑞安汽车零部件有限公司

绵阳市环境监测中心站

二〇一五年三月

承 担 单 位： 绵阳市环境监测中心站

站       长：

项目负责人：

报告表编写：

审       核：

审       定：

验收监测负责人：

绵阳市环境监测中心站

电话：2226754

传真：2227101

邮编：621000

地址：绵阳市顺河前街14号

前   言

绵阳华晨瑞安汽车零部件有限公司（以下简称华晨瑞安公司），系华晨中国汽车控股公司在四川绵阳独资公司，创立于2000年，注册资本500万美元，总资产1000万美元。是专业从事发动机零部件生产的企业，主要为华晨集团内部及外部市场配套发动机零件，主要产品为发动机凸轮轴及主轴承盖。

按照国家环保总局环发［2000］38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收管理有关问题的通知》及其附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（试行）的规定和要求，遵循“达标排放、总量控制、清洁生产”的原则，根据《华晨瑞安汽车零部件有限公司凸轮轴加工生产线项目环境影响报告表》中提出的污染治理内容及绵阳市环境保护局对该项目环境影响报告表的审查意见。

本次验收范围为：

（1）该项目（建设内容）生产线；

（2）项目辅助工程、公用工程及环保工程；

本次验收监测内容：

（1）废水达标排放监测；

（2）项目工序外排废气监测;

（3）厂界噪声、敏感点环境噪声监测；

（4）总量控制；

（5）固体废物处置情况检查；

（6）清洁生产检查；

（7）环境空气监测

（8）环境管理检查；

（9）公众调查。

表一  建设项目概况

| 建设项目名称 |  | 凸轮轴加工生产线项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 绵阳华晨瑞安汽车零部件有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 |  | ／ |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | 新建√ 改扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 |  | 凸轮轴和组合凸轮轴 年产凸轮轴50万支和组合凸轮轴10万支 |  |  |  |  |
| 环评时间 |  | 2009年07月 | 开工日期 | 2010年2月 |  |  |
| 投入试生产时间 |  | 2011年2月 | 现场监测时间 | 2014年12月 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 |  | 绵阳市环境 保护局 | 环评报告表 编制单位 | 绵阳市环境科学研究所 |  |  |
| 环保设施 设计单位 |  | 四川绿光环保工程有限公司 | 环保设施 施工单位 | 四川绿光环保工程有限公司 |  |  |
| 投资总概算 |  | 5200万元 | 环保投资 | 24.9万元 | 比例 | 0.5% |
| 实际总投资 |  | 5200万元 | 实际环保投资 | 29.9万元 | 比例 | 0.6% |
| 验 收 监 测 依 据 验 收 监 测 依 据 | 1《中华人民共和国环境保护法》(1989.12.26)； 2《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，1998.11.29） 3《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（原国家环境保护总局令第13号，2001.12.27） 4《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件（原国家环境保护总局，环发[2000]38号，2000.2.22） 5《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》（原国家环境保护总局，环函[2002]222号，2002.8.21） 6《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（原四川省环境保护局，川环发[2003]001号，2003.1.7） 7《关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（原四川省环保局，川环发 [2006] 1号，2006.1.4） 8《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》（原四川省环境保护局，川环发[2006]61号，2006.6.6） 9《华晨瑞安汽车零部件有限公司凸轮轴加工生产线项目环境影响报告表》（绵阳市环境科学研究所，2009.07）； 10《绵阳华晨瑞安汽车零部件有限公司凸轮轴加工生产线项目环境影响评价执行标准的函》（绵阳市环境保护局［2009]386号， 2009.7.9）； 11 “绵阳市环境保护局关于对《华晨瑞安汽车零部件有限公司凸轮轴加工生产线项目环境影响报告表》的批复”（绵阳市环境保护局绵环函[2009]401号，2009.7.17）； 12建设项目竣工环保验收监测委托书（绵阳华晨瑞安汽车零部件有限公司，2014.12） 根据环评执行标准并结合现行实用标准，该项目验收监测执行标准见表1。 表1 验收监测与环评执行标准对照表 类型; 验收标准; 环评标准. 厂界 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 2类; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 2类. 昼间（Leq dB（A）; 60（3类）; 昼间Leq dB（A）; 60. 废 水; 《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4中一级标准; 《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4中一级标准. 项目; mg/L; 项目; mg/L; 项目; mg/L; 项目; mg/L. 氨氮; 15; CODcr 100; 氨氮; 15; CODcr; 100. SS; 70; BOD5; 20; SS; 70; BOD5; 20. pH; 6-9; 石油类; 10; pH; 6-9; 石油类; 10. 注：pH值无量纲 |

表二  建设项目工程概况

1地理位置及自然环境 - 绵阳位于四川盆地西北部，地理坐标：东经103°45′~105°43′，30°42′~33°03′。东接盐亭，南连遂宁，西南界德阳，西靠阿坝藏族羌族自治州，北抵甘肃省，东北与广元相邻。 本项目位于绵阳市经济开发区三江光机电工业园，地理坐标东经104.76402°，北纬31.42636°。项目东靠工业园1#、2#厂房，南临三江开发建设投资有限责任公司，西面与德力西集团毗邻，北面经开区板桥街。 工程位置见附图1项目地理位置图。 工程周围环境见附图2 厂址地处绵阳经开区三江光机电工业园内，周边多为机械加工企业，周围无环境敏感点。厂址北面与板桥街毗邻，原材料运输和产品流通非常便利。项目所在工业园动力能源、通讯干线管网等均已建成。工业园社会和自然环境资源良好，有利于企业的生产和今后的发展。项目建设用地为一类工业用地，符合绵阳城市总体规划（2007—2020）和土地利用总体规划。 2项目（工程）建设概况 2.1 项目名称、性质及地点 项目名称：凸轮轴加工生产线项目 建设性质：改扩建 建设地址：绵阳市经济开发区机场东路8号三江光机电工业园 - 建设规模、内容及工程投资 （1）建设规模及产品方案 本项目年加工凸轮轴50万支、组合凸轮轴10万支。预计项目年产值约5000万元，税利1000万元。 （2）工程投资 项目总投资为5200万元，实际总投资为5200万元，环保设施概算投资为26.4万元，实际环保投资为29.9万元，占实际总投资的0.6%。 （3）建设内容及项目组成 项目建设内容及项目组成见表2。 表2-1 项目组成及主要环境问题验收对照表 名称; 环评建设内容及规模; 实际建设内容及规模; 主要环境问题; 备注. 主体工程; 3#厂房,未投入使用，组合凸轮轴生产和库房，建筑面积6601.43 m2，主体1层局部2层钢架结构；4#厂房，已投入生产，凸轮轴和主轴承盖生产，建筑面积5439.28 m2，主体1层局部2层钢架结构; 3#厂房,未投入使用，组合凸轮轴生产和库房，建筑面积6601.43 m2，主体1层局部2层钢架结构；4#厂房，已投入生产，凸轮轴和主轴承盖生产，建筑面积5439.28 m2，主体1层局部2层钢架结构; 工业噪声 工业固废. 辅助工程; 砂轮房、铁屑收集房、磷化用房、油库、空压站房等辅助用房； 供水，供电设施。; 砂轮房、铁屑收集房、磷化用房、油库、空压站房等辅助用房；供水，供电设施。; 工业噪声 工业固废; 磷化用房为二期工艺涉及本次验收不涉及. 公用工程; 办公区域；员工休息区域；厕所; 办公区域、员工休息区域、厕所; 生活垃圾 生活污水. 环保设施; 新建化粪池、隔油池、污水处理站一座. 2.3 主要经济技术指标 本项目建设运营后，年加工凸轮轴50万支、组合凸轮轴10万支。项目投产后可实现产值5000万元，年利税1000万元。 - 劳动定员及工作制度 本项目工厂拥有员工180人。其中管理人员50人，各类工程技术人员15人，生产工人115人。一般情况单班生产，每班8小时，年生产时间约260天。 2.5 土地利用情况 项目地处绵阳市经开区三江光机电工业园，项目总用地面积13917.77 m2，总建筑面积12040.71 m2。厂区绿化面积3500m2，绿化率25.1%。 2.6 主要原辅材料、能源消耗及主要设备 1、项目原辅材料耗量见表2-2。 表2-2 主要原辅材料及能源消耗表 序 号; 名 称; 单 位; 数 量; 来源. 1; 激冷铸铁坯件; 万支; 30; 成都西菱公司、阳晨公司. 2; 周转箱; 万个; 30; 长城实业. 3; 销子; 万个; 40; 广元蓝泰. 4; 钢球; 万个; 0 重庆钢球厂. 球墨铸铁; 万支; 20; 成都金顶铸造有限公司. 6; 木箱; 万个; 20; 长城实业. 7; 锻造凸轮片; 万套; 10; 绵竹晶龙模锻有限责任公司. 8; 45#圆钢; 万个; 10; 宝钢. 9; 冷拉厚壁钢管; 万根; 10; 张家港钢管厂. 10; 磨削液; t/a; 8; 绵阳集水化工. 11; 清洗剂; t/a; 3.5; 上海洁安. 12; 防锈油; t/a; 2.5; 四川洛加斯科级贸易有限公司. 13; 煤油; t/a; 7; 四川洛加斯科级贸易有限公司. 14; 薄膜纸; 万m2; 30; 绵阳川森科技有限公司. 15; 水; t/a; 2000; 绵阳市水务集团. 16; 电; 万kwh; a 169; 绵阳市供电局. 2、项目主要设备见表2-3 表2-3：主要设备一览表 主 轴 承 盖 设 备. 序号; 设备名称; 型号; 数量; 功率（KW）; 用途. 1; 螺杆空压机; SA-30A-7.5; 1; 30; 提供压缩空气. 2; 螺杆空压机; SA-60A-7.5; 1; 60; 提供压缩空气. 3; 立式升降台铣床; X5032; 2; 9*2; 加工发动机瓦盖. 4; 立式升降台铣床; X5024A-T; 1; 14; 加工发动机瓦盖. 5; 万能升降台铣床; X6132; 3; *7 加工发动机瓦盖. 6; 平面磨床; M7130C; 1; 7.62; 加工发动机瓦盖. 7; 台钻; Z4016; 4; 4*1.5; 加工发动机瓦盖及凸轮轴. 8; 卧式钻铣组合机床; DZJ-U0652; 1; 12; 加工发动机瓦盖. 9; 立式双轴粗镗机床; DZJ-U0651; 1; 7.2; 加工发动机瓦盖. 10; 钻，扩，铰组合机床; DZJ-U0654; 1; 16; 加工发动机瓦盖. 11; 卧式切断组合机床; DZJ-U0653; 1; 16; 加工发动机瓦盖. 12; 卧式双面铣组合机床; DZJ-U0655; 1; 10.2; 加工发动机瓦盖. 凸 轮 轴 线 和 组 合 凸 轮 轴 设 备. 1; 普通车床（含数控改造车床）; CA6140A; 9; 4*14.5+5*12; 加工发动机凸轮轴. 14; 气动打标机; HDM-2; 4; 4*0.4; 发动机凸轮轴上刻标识. 15; 铣打机; JF74; 3; 3*11; 加工发动机凸轮轴. 16; 数控车床; CK6153í; 6; 6*7.5; 加工发动机凸轮轴. 17; 立式钻床; Z5125A; 5; 5*2.5; 加工发动机凸轮轴. 18; 攻丝机; S6140; 4; 4*2; 加工发动机凸轮轴. 19; 键槽铣专机; JF73; 4; 4*10; 加工发动机凸轮轴. 20; 国产仿型凸轮磨床; YTMK8; 12 3; 3*23; 用于磨削凸轮轴. 21; 国产凸轮磨床; YTMK120; 1; 25; 用于磨削凸轮轴. 22; 台式车床; CQ6132A; 1; 1.5; 加工发动机凸轮轴. 23; 滚齿机; Y3150E; 1; 7; 加工发动机凸轮轴上的齿轮. 24; 液压较直机; Y41-10; 1; 2.5; 校准工件. 25; 钻铣床; 1; 2.5; 加工发动机凸轮轴. 26; 中温回火炉; 1; 48; 工件热处理. 27; 单速电动葫芦; CD1; 1; 1.7; 用于搬运工件. 28; 清洗机; ZQ2; 18¦7; 2*5.2; 清洁工件. 29; 高频淬火专机; 1; 110; 工件热处理. 30; 国产数控外园磨床; H278; 1; 85; 用于磨削凸轮轴. 31; 抛光机; B2-6006/T36; 4; 4*11; 抛光工件. 32; 箱式电阻炉; RX3-20-12; 1; 12; 工件热处理. 33; 凸轮车床; S1-227/1500; 1; 7.5; 加工发动机凸轮轴. 34; 销孔机; JF75; 4; 4*10.05; 加工发动机凸轮轴. 35; 磁粉探伤机; CD6-2000; 2; 2*5.2; 检测工件. 36; 肖特凸轮磨床; L650 U03; 2; 2*1; 0 用于磨削凸轮轴. 37; 超声波清洗机; 1; 75; 清洁工件. 38; 涂油机（包装前）; 1; 1.6; 用于工件防锈. 39; 肖特凸轮磨床; L1100 U03; 2; 2*110; 用于磨削凸轮轴. 40; 外圆磨床; MS1332B; 1; 14; 用于磨削凸轮轴. 41; 数控外圆磨床; ZX11; 1; 43; 用于磨削凸轮轴. 42; 油雾过滤收集机; AF8090Y; 6; 6*2.5; 用于空气处理. 43; 数控凸轮磨床; ZUES M U03; 1; 115; 用于磨削凸轮轴. 44; 清洗机（包装前）; ZQ2319; 1; 5; 清洁工件. 45; 吸附式干燥机; KXD-25; 4; 4; 0.25 用于干燥压缩空气. 46; 单机除尘器; PL-6000/A; 1; 3.5; 用于处理粉尘. 47; 普通车床; C2616-B1; 1; 4.5; 加工发动机凸轮轴. 48; 万能工具磨床; MA6025; 1; 2.5; 加工刀具. 49; 冷冻式干燥机; RD0052SA; 1; 2.5; 用于干燥压缩空气. 50; 冷冻式干燥机; JM2-42620; 1; 4.8; 用于干燥压缩空气. 51; 装凸轮片专机; 1; 5; 用于组装组合凸轮轴. 52; 涨紧专机; 1; 2.5; 用于组装组合凸轮轴. 3 活塞式空压机; 1; 2.5; 提供压缩空气. 54; 无心磨床; 1; 用于磨削组合凸轮轴. 55; 立磨; 1; 用于磨削组合凸轮轴. 56; 组装机; 1; 用于组装组合凸轮轴. 57; 液压胀紧机; 1; 用于组装组合凸轮轴. 58; 液压机; 1; 用于组装组合凸轮轴. 59; 粗磨磨床; 1; 用于磨削组合凸轮轴. 检 测 设 备. 60; 粗糙度仪; T1000; 1; 检测工件表面粗糙度. 61; 圆柱度仪; F1003; 1; 0.25; 检测设备. 62; 光学分度头; FG130-Y5; 1; 检测设备. 63; 洛氏硬度; HR-150A; 1; 检测硬度. 64; ADCOLE轮廓仪; ADCOLE-911; 1; 1.5; 检测凸轮型线. 65; 材料试验机; WE-300D; 1; 3.5; 检测材料机械性能. 66; 布氏硬度计; TH600; 1; 检测硬度. 67; 金相组织分析机; GX41M; 1; 0.25; 检测设备. 68; 金相试样抛磨机; 1; 0.5; 抛光工件用于检测. 69; 光学影像测量仪; JVL300; 1; 0.25; 检测设备. 70; 扭矩检测机; 1; 用于组合凸轮轴的检测. - 生产工艺及产污流程 本项目年加工凸轮轴50万支、组合凸轮轴10万支。凸轮轴和组合凸轮轴加工生产工艺基本工艺（或工作）流程及产污染环节详见图1、图2和图3所示。 生产工艺流程及产污位置如下图： 图1冷激铸铁材料凸轮轴加工生产工艺流程和产污环节图 图2可淬球墨铸铁材料凸轮轴加工生产流程和产污环节图 图3 组合凸轮轴加工生产流程和产污环节图 项目生产过程中打磨使用的磨削液主要起润滑和降温的作用，磁力探伤和轴颈抛光时使用的煤油主要起渗透作用，而热处理工段会用到的淬火介质为淬火油和少量水，清洗包装用到清洗剂和防锈油。其中磨削液、淬火介质可重复使用，无需更换，定期添加；煤油过滤重复使用，无法使用的由商家回收。整个生产过程中不产生工业废水，仅有少量的车间清洁用水。项目无职工食堂和宿舍，只有上班职工清洁洗涤和厕所冲洗产生的生活污水。经过项目建设的污水处理站处理后进入城市管网。

表三  主要污染物的产生、治理及排放

1 废水的产生及治理 - 生产废水 整个生产过程中不产生工业废水，仅有少量的车间清洁用水。 - 生活废水 项目无职工食堂和宿舍，只有上班职工清洁洗涤和厕所冲洗产生的生活污水。补充排放水量(每天废水排放量大约为2吨左右，其中该项目所占排放量为50%)。是否建隔油池、化粪池。废水如何处理。（四川绿光环保工程有限公司已为项目修建隔油池、化粪池。废水经地埋式污水处理系统处理后达标排放） 2噪声的产生及防治 通过选用低噪声设备、设备减震降噪、厂房隔声、厂界四周种植树木以及加强生产时间管理等降噪措施后能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2级标准要求限值。 - 废气的产生及处置 在凸轮轴加工过程中，项目采用的高频淬火主要是增加凸轮轴产品硬度。其工艺与传统使用烟煤加热的淬火工艺有所不同，所采用的淬火工艺不会产生对大气污染的气体排放，仅在冷却产品时有少量的水蒸气气体产生。（新工艺淬火工艺说明见附件） 4 固体废弃物的产生及处置 项目的工业固废主要是铁屑及经检验不合格的残次品，收集后出售给金属废品回收公司。生活垃圾由城市垃圾场集中处理，不会对环境造成污染。项目产生的废油以及废棉纱由四川九州特种润滑油有限责任公司处置，相关危险废物处置合同已签订（见附件）。 固废产生及处置情况见表3-2。 表3-2 固体废弃物(含废液)产生及处理处置情况一览表 固 废 种 类; 产生量; 治. 金属屑措施; 5t/a; 送至金属回收公司回收. 废油; 22kg/a; 交由四川九州特种润滑油有限责任公司处置. 磨削液; 4 t/a; 交由供货回收处理. 废棉纱; 0.36 t/a; 交由四川九州特种润滑油有限责任公司处置. 生活垃圾; 9.00 t/a; 由当地环卫部门清运. 5污染物治理及环保投资 本项目污染源及处理设施对照见表3-3。 表3-3 污染源及处理设施对照表 污染 类型; 污; 源 污染物; 源强; 处理设施; 排放口; 排放去向. 废水; 办公楼 制造车间; CODcr、SS、 BOD5、氨氮、石油类; m3/d; 化粪池 隔油池 修建污水处理站一座; 污水处理站出口; 市政管网入涪江. 制造车间; 生产废水; 进入污水处理站. 废磨削液; 4 t/a; 交由供货商回收处置. 废清洗液; 3 t/a. 废气; 制造车间; 淬火废气（经评估主要为水蒸气）; 通过淬火区的1个集气罩收集废气，将焊接废气捕集后经车间排气筒排放，排气筒距地面高度为15米。同时屋顶装备自然通风器，促进车间内空气 流通。; 排气筒15m; 大气. 噪声; 设备噪声; 72～8; dB(A) 厂房隔声、距离衰减. 固废 可将噪声控制在《工业企业厂界噪声标准》2类标准以内。; 边角废料铁屑残次品; 36 t/a; 收集后出售给金属废品回收公司. 废棉纱; 0.36 t/a; 交由有资质的部门处理. 生活垃圾; 9.00 t/a; 由当地环卫部门清运. 6主要环保投资 该项目投资总规模为5200万元，其中环保投资29.9万元，占总投资的0.6%，主要环保措施及投资见表3-4 表3-4 项目环保设施（措施）一览表 污染 类型; 污染源位置; 环评要求; 工程实际建设情况. 处理措施; 投资 （万元）; 处理设施 或措施; 投资 （万元）. 废气; ----; ----; ----; ----. 废油; 建隔油池; 0.5; 建隔油池; 0.5. 设置废油收集桶; 0.2; 设置废油收集桶; 0.2. 废水; 生活污水; 化粪池; - 2.5; 化粪池; - 2.5. 拟增设地埋式二级生化污水处理设备; - 15; 增设地埋式二级生化污水处理设备; - 15. 生产废水; 设置废磨削收集桶; - 0.5; 设置废磨削收集桶; - 0.5. 设置废清洗液收集桶; - 0.5; 设置废清洗液收集桶; - 0.5. 噪声; 设备噪声; - 安装隔声门窗; - 2.0; 厂房隔音、减震; 2.0. 固体 废弃物 处置; 生产固废; 生产固废收集装置; - 1.5; 生产固废收集装置; 1.5. 生活垃圾; 生活垃圾收集装置; - 0.2; 生活垃圾收集装置. 绿化0.2; 种植绿化隔离带; 植树种草; - 2; 植树种草; 2. 环境管理及监测; --; --; - 4. 其他; --; --; - 1. 合计; - 24.9; 29.9.

表四  环境影响评价结论及环境影响评价批复

4.1 环境影响评价主要结论 1、项目建设的必要性、政策符合性以及规划符合性 根据国家发改委第40号令《产业结构调整指导目录（2005年本）》划分，本项目属于机械制造，属于鼓励类，符合国家相关产业政策。符合绵阳市城市总体规划，建设区内无任何修建性障碍，建设条件完全具备。因此，本项目选址是合理的。 2、区域环境质量现状评价结论 绵阳市环境监测站现场监测结果显示： (1) 环境空气：项目选址区域环境空气质量较好，所监测的SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求。 (2) 声学环境：监测结果表明项目选址周边测点昼、夜间噪声测定值均满足国家标准《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中2类环境噪声限值。 (3) 地表水：涪江绵阳城区下游断面地表水监测结果显示所测项目pH、高锰酸盐指数、BOD5等指标低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，表明涪江城区下游河段与项目相关的水质指标良好 (4) 生态环境：项目用地范围的生态已被人工生态环境替代。项目场址附近无需要特殊保护的植物和动物。 评价认为：项目所在地附近环境质量现状良好。 3、环境影响分析结论 本项目在施工期通过加强管理，合理安排工序，避免夜间高噪声机具运行作业，及时回填和清运弃土、废渣，做到文明施工，能有效控制施工噪声和施工扬尘对环境的不利影响。 项目建成后，生活污水纳入一期工程已经建成的地埋式污水处理设施进行处理，使生活污水达到一级排放标准，对项目所在区域的草溪河水质影响轻微。 雨水经雨水管网收集，排入市政雨水管网。生活垃圾经分类袋装收集，及时送城市垃圾场集中处理，对周围环境无影响。 本项目产生的各种污染物，经环评提出的防治措施处理后达标排放，对项目所在地大气环境、声环境、水体环境影响甚微，不会改变其原有的环境功能类别。 4、清洁生产 生产原料主要原材料为各种规格的凸轮轴铸件，用料单一；使用电能作为动力源，有益于当地环境质量的保护。生产中影响环境的主要是机械设备噪声，其次是固废和生活污水。噪声经车间屏蔽和绿化阻隔等所示能达标排放；加工生产过程中产生的铁屑由金属回收公司回收利用；磨削液、防锈油、煤油和清洗剂反复利用，废液均有指定公司回收；生活垃圾交城市垃圾处理厂作无害化的卫生填埋处理。总之生产过程中产生的废弃物均得到资源化、无害化处置，不会对环境产生大的影响。 5、达标排放 项目无职工食堂和宿舍。项目原辅材料消耗低，产品附加值较高。项目废水经化粪池处理后尚未达到《污水综合排放标准》表4中三级标准但未达一级标准。目前塘讯镇污水处理厂污水处理站尚在建设中，建成后项目产生的废水即可进入污水处理厂处理。因此本环评建议三江光机电工业园增设隔油池和地埋式二级生化污水处理设备，使园区的所有废水全部达到《污水综合排放标准》(GB8978－1996)表4中的一级标准。机械加工过程中产生的少量废磨削液和废油收集储存后交由厂家回收处理。主要声源经车间屏蔽隔声后厂界噪声能满足《工业企业厂界噪声标准》(GB12348－2008)2类标准限值。在加工及检验中的少量铁屑和残次品交废品回收公司，生活垃圾交城市垃圾处理厂处理。 评价认为：采取以上措施后本项目可以做到“达标排放” 6、总量控制 项目污染物排放总量建议控制指标为： CODcr：0.12t/a 氨氮: 0.02t/a 石油类:0.005t/a 7、评价结论 本项目符合国家相关产业政策，符合绵阳市城市总体规划。采取的各项污染防治措施技术经济可行。项目实施后，在严格落实本环评提出的各项污染治理措施的前提下，不会改变当地的环境质量及生态环境现状。因此，从环保角度而言项目建设是可行的。 ## 4.2 环境影响评价的建议 1．项目实施后，公司应加强对职工的环保意识教育，做到安全、文明、环保生产。 2．对厂内的废铁屑、边角废料等应做到分类收集贮存，分别处置。 3．建议将化粪池废水用来绿化使用。 ## 4.3 环境影响评价审批意见 绵阳市环境保护局审查意见： 项目实施应作好以下工作： 1、应加强设备安装期环境管理，合理安排施工时间，避免夜间施工，场界噪声达到《建筑施工场界噪声限制》（GB12523-90）的相关标准。尽量降低对周围敏感点的影响禁止噪声扰民。 2、项目实行雨、污分流。生产废水经隔油池、生活污水经化粪池后进入污水处理设施，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后排入城市管网。 淬火产生的废气经收集处理后达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准后经15米高的烟道排放。 加工过程中产生的机械噪声、采取隔声、减震喝选用低噪声设备等措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 生产过程产生的废旧金属出售给金属废品回收公司。生活垃圾由环卫处统一清运、处理。 3、废矿物油、磨削液、淬火介质、煤油、防锈油灯危险废物严格按照国家《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求、送有资质的公司处理。不得造成二次污染。 4、应制定相关环境应急预案，落实风险防范措施，杜绝安全事故造成环境污染。 项目总量控制指标为：CODcr：0.12t/a 氨氮: 0.02t/a 项目建设必须依法严格执行环境保护“三同时”制度，试生产时，必须向市环保局提出试生产申请，经同意后方可进行试生产，项目竣工时，建设单位必须能按照规定程序申请环境保护验收，验收合格后，项目方可投入生产使用。

表五  验收监测执行标准

5.1 验收监测执行标准 根据绵阳市环境保护局文件《绵阳华晨瑞安汽车零部件有限公司凸轮轴加工生产线项目环境影响评价执行标准的函》（2009.7）执行。 本项目验收监测执行标准见表5-1。 表5-1 验收监测执行标准 污染源; 标 准. 生活废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准. 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 2类标准. 大气污染物; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2（新污染源大气污染物排放限值）无组织排放监控浓度限值标准. ## 5.2 验收监测执行标准限值 表5-2 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348－2008） 项 目; 2类 标 准. 昼间（Leq :[dB(A)]）; 60dB（A）. 表5-3 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 一级标准 污染源; 项 目; 一级标准. 废水; CODcr; 100mg/L. BOD5; 30mg/L. SS; 70mg/L. 氨氮; 15 mg/L. 石油类; 5 mg/L. pH值; 6~9. ## 5.3 总量控制 项目的污染物总量控制指标见下表。 表5－4 污染物总量控制对照表. 类别; 项目; 总量控制（环评预测指标）; 实际排放总量. 废水; 化学需氧量; 0.12t/a; /. 氨氮; 0.02t/a; /. 石油类; 0.006t/a; /. 项目废水接入城市污水管网，总量不重复计算。

表六 验收监测结果及评价

6.1 工况监测 验收期间工厂的生产负荷必须达到设计能力的75%，方能进行验收监测。监测期间工况见表6-1。 表6-1 监测期间工况 项 目; 2014.12.15; 2014.12.16. 产品; 凸轮轴; 1500; 1550. 生产负荷（%）; 90.0; 93.0. 备注：年工作日300天，每天白天单班工作8小时。夜间不生产。 由表6-1可知该项目工况满足验收监测要求。 ## 6.2 质量控制与质量保证 为了确保监测数据的合理性、可靠性和准确性，必须对监测的全过程（包括布点、采样、样品运输、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。 (1) 严格按照验收监测方案和审查纪要的要求开展监测工作。 (2) 合理布设监测点，保证各监测点布设的科学性和可比性。 (3) 采样人员严格遵守采样操作程序，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 (4) 监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经考核合格持证上岗，所有监测仪器、量具均经国家计量部门检定合格并在有效期内使用。 (5) 水样测定过程中按技术规定进行平行样、加标样和质控样测定；噪声测定前后须校正仪器，以此对分析结果的准确度和精密度进行控制。 (6) 分析报告严格实行三级审核制度。 为了确保监测数据的合理性、可靠性和准确性，必须对监测的全过程（包括布点、采样、样品运输、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。 ## 6.3废水监测内容 6.3.1废水验收监测内容 废水验收监测内容见下表。 表6－2 废水验收监测内容 测点编号; 测点位置及名称; 监测项目; 监测频次. 污水处理站总排口; pH、COD、SS、氨氮、BOD5石油类; 每天4次连续采样2天. 6.3.2废水验收监测分析方法 废水监测分析方法见下表。 表6－3 水和废水监测分析方法 项 目; 分 析方 法; 方法来源. pH; 玻璃电极法; GB/T6920-1986. SS; 重量法; GB/T11901-1989. CODCr; 重铬酸盐法; GB/T11914-1989. BOD5; 稀释与接种法; HJ505-2009. 氨氮; 纳氏试剂分光光度法; HJ535-2009. 石油类; 红外分光光度法; HJ637-2012. 6.3.3废水验收监测结果及评价 废水采样时间为12月15日、16日，验收监测结果见表6-4。 表6-4 污水处理站总排口废水测定结果统计表 单位：mg/L 采样 地点; 日期; 频次; pH （无量纲）; SS; COD; 石油类; 氨氮; BOD5. 污水处理站总排口; 12.15; 1; 7.34; 11.4; 10.4; 0.14; 1.601; 1.2. 2; 7.42; 9.5; 15.5; 0.17; 1.803; 1.1. 3; 7.45; 11.2; 17.0; 0.13; 1.459; 1.2. 4; 7.47; 12.8; 12.1; 0.18; 1.489; 1.2. 平均; 7.34-7.47; 11.4; 13.8; 0.16; 1.588; 1.2. 12.16; 1; 8.04; 8.9; 11.4; 0.15; 1.723; 1.4. 2; 8.03; 9.0; 15.2; 0.17; 1.551; 1.2. 3; 8.02; 10.5; 14.2; 0.16; 1.312; 1.2. 4; 8.01; 13.0; 12.9; 0.18; 1.656; 1.2. 平均; 8.01-8.04; 10.3; 13.4; 0.16; 1.560; 1.2. 标准值; 6~9; 70; 100; 10; 15; 20. 监测结果表明，验收监测期间： 废水总排口废水的监测指标pH值，SS，COD，石油类，氨氮、BOD5浓度，均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准要求。 6.4噪声监测内容 6.4.1噪声监测内容 本次验收进行厂界的噪声监测。监测点位及内容见表6－5。 表6－5 噪声监测点位 类型; 测点 编号; 测点位置; 距厂址距离; 监测项目; 监测频次. 厂界; ①; 厂界北面界外; 1m; 厂界噪声; 每天昼间监测两次，连续监测两天。. ②; 厂界西面界外; 1m; 厂界噪声. 6.4.2噪声监测分析方法 噪声监测分析方法见表6－6。 表6－6 噪声监测分析方法 项 目; 分 析 方 法; 方 法 来 源. 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; GB/T12348-2008. 6.4.3噪声监测结果 噪声监测结果见表6—7。 表6—7 厂界环境噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 点位; 2014年12月15日; 2014年12月16日. 昼间; 昼间. 1#; 56.7; 53.9. 54.1; 55.6. 2#; 57.1; 55.8. 58.7; 59.5. 标准值; 2类; 昼间60 dB(A). 由表6-7可以看出，厂界1#、2#点的昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 6.5 废气监测内容 6.5.1废气监测内容 本次验收进行废气监测。监测内容见表6－8 表6-8 废气监测内容 监测位置; 监测断面名称; 监测项目; 监测时间、频次. 周界外浓度最高点; 项目厂界外2米（北面）; 非甲烷总烃; 监测2天 每天4次. 6.5.2废气监测分析方法 废气监测分析方法见表6-9 表6-9 监测分析方法表 项目; 分析方法; 方法来源. 非甲烷总烃; 气相色谱法; HJ/T 38-1999. 6.5.3废气监测结果 无组织废气监测结果见表6-10 表6-10 无组织排放废气监测结果及评价表 单位：mg/m3 样品编号; 采样日期; 分析日期; 监测结果. 非甲烷总烃; 评价. 项目厂界外2米（北面）; 2014.12.15; 2014.12.15; 0.97; 达标. 0.97; 达标. 0.85; 达标. 1.06; 达标. 2014.12.16; 2014.12.16; 0.99; 达标. 0.97; 达标. 0.84; 达标. 0.81; 达标. 从上表中可以看出，验收监测期间，无组织废气中非甲烷总烃排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值的要求。 ## 6.6 主要污染因子、点位、特征污染物与验收监测污染因子对照表 主要污染因子、点位、特征污染物与验收监测污染监测因子、点位对照见表6-8 表6－11主要污染因子、点位、特征污染因子与验收监测污染因子、点位对照表 污染类型; 主 要 污染因子; 特 征 污染因子; 环 评 点 位; 验收监测点位; 验收监测 污染因子. 废水; CODcr、SS、BOD5、氨氮、石油类; CODcr、SS、BOD5、氨氮、石油类; 污水处理站出口; CODcr、SS、BOD5、氨氮、石油类. 噪声; 设备噪声; 设备噪声; 厂界4个点; 厂界2个点; 厂界噪声. 废气; ---; ----; 厂界无组织; 1; 非甲烷总烃. 表6-12 环评点位与验收点位对照表 类 别; 环评点位; 验收点位; 备 注. 环境空气; 排气孔; /; /. 废气; 厂界无组织. 废水; 污水处理站出口; 污水处理站总排. 厂界环境噪声; 厂界北、东、南、西4个点位。; 车间外2个点位; /. ## 6.7 固体废弃物处置情况调查 加工生产过程中产生的铁屑由金属回收公司回收利用；磨削液、防锈油、煤油和清洗剂反复利用，废液均有指定公司回收。项目产生的废油以及废棉纱由四川九州特种润滑油有限责任公司处置。生活垃圾由环卫部门处置。 6.8 项目周边公众意见调查 针对该项目建设及试运行期间的污染情况，对所在地周围受影响地区人群进行公众意见调查，本次验收监测共发出公众意见调查表30份，收回30份，有效表格30份。调查意见统计见表6-13。 表6-13 公众意见调查统计表 调查内容; 调查结果. 被调查者居住地与 本工程的距离; 200m内; 200m～1km; 1km～5km; 5km外. 5; 13; 8; 4. 您对本项目环保 工作的态度; 满意; 基本满意; 不满意; 不知道. 17; 12; 0; 1. 您认为本项目对 您的主要环境影响是; 大气污染; 水污染; 噪声污染; 生态破坏; 没有 影响; 不知道. 0; 0; 0; 0; 28; 2. 本项目建设对您的影响主要体现在; 生活方面; 有正影响; 有负影响; 无影响; 不知道. 1; 0; 27; 2. 工作方面; 有正影响; 有负影响; 无影响; 不知道. 0; 0; 29; 1. 从表6-13可以看出，表示同意该项目建设的的为30人，占100%。

表七 环境管理检查

1、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 该项目建设过程中，执行了“三同时”制度和环评制度。项目实际总投资5200万元，其中环保投资29.9万元，占总投资的0.6%。 2、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 建设项目的各项环保设施设备目前已建成并运行正常。环保设施由设施所在车间相关责任人定期检查和维护。 3、环境保护档案管理情况检查 环境保护档案由公司行政部统一管理，建设期和生产期的环保资料基本齐全。 4、环境保护管理制度的建立和执行情况检查 该公司由行政部负责日常环保管理工作，设有环保专职人员1名。 为了加强环保管理，该公司制定有相关的环境保护制度，主要有《环境保护管理》、《环境监测管理》《环境风险预案》以及维护检修规程等，这些制度对于保证环保工作正常有序地开展，为环保设施的正常稳定运行提供了的保证，同时在经济责任制考核中把环境保护考核内容作为其中的一项，并定期进行检查。 5、固体废弃物处置情况检查 加工生产过程中产生的铁屑由金属回收公司回收利用；磨削液、防锈油、煤油和清洗剂反复利用，废液均有指定公司回收。生活垃圾由环卫部门处置。 6、排污口规范化整治和厂区绿化检查 该厂废水排污口进行了规范化整治，但生活废水外排口未设立标示牌。厂区绿化投资1万元实际投资1万元。 7、风险事故防范与应急措施落实情况及应急预案检查 本项目原辅材料无危险化学品，但在生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施，对企业具有重要的意义。公司在《环境保护管理》中制定有相关风险事故防范和应急措施及预案。 8环评批复要求落实情况检查 环评批复落实情况见表7-1。 表7-1 环评批复要求落实情况表 环评批复; 落实情况. 1、应加强设备安装期环境管理，合理安排施工时间，避免夜间施工，场界噪声达到《建筑施工场界噪声限制》（GB12523-90）的相关标准。尽量降低对周围敏感点的影响禁止噪声扰民。; 项目建设期间严格执行相关要求. 2、项目实行雨、污分流。生产废水经隔油池、生活污水经化粪池后进入污水处理设施，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后排入城市管网。; 厂区实行雨、污分流。项目废水处理经污水处理站后，《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入城市污水管网送塔子坝污水厂处理。. 3、淬火产生的废气经收集处理后达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准后经15米高的烟道排放。; 企业提供相关说明淬火产生的气体成分主要为水蒸气。. 4、加工过程中产生的机械噪声、采取隔声、减震喝选用低噪声设备等措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。; 从监测结果看出，厂界环境噪声中1#~2#监测点昼间测试值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 5、生产过程产生的废旧金属出售给金属废品回收公司。生活垃圾由环卫处统一清运、处理。; 项目固体废弃物处置措施已落实。 有危废处置协议。. 6、废矿物油、磨削液、淬火介质、煤油、防锈油灯危险废物严格按照国家《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求、送有资质的公司处理。不得造成二次污染。; 项目固体废弃物处置措施已落实。 有危废处置协议。项目未建单独的危废暂存间. 7、应制定相关环境应急预案，落实风险防范措施，杜绝安全事故造成环境污染。; 相关制度已落实.

表八  验收监测结论及建议

1、废水 验收监测期间，该项目化粪池出口的pH值、CODcr、SS、BOD5、氨氮指标均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准要求。 2、噪声 验收监测期间，项目车间外的1#、2#噪声测试点昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 3、固体废弃物检查 加工生产过程中产生的铁屑由金属回收公司回收利用；磨削液、防锈油、煤油和清洗剂反复利用，废液均有指定公司回收。生活垃圾由环卫部门处置。 4、 废气 验收监测期间，该项目无组织非甲烷总烃排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》标准限值。 5、总量控制检查 项目产生废水均进入城市管网达标排放总量不重复计算 6、清洁生产 生产原料主要原材料为各种规格的凸轮轴铸件，用料单一；使用电能作为动力源，有益于当地环境质量的保护。生产中影响环境的主要是机械设备噪声，其次是固废和生活污水。噪声经车间屏蔽和绿化阻隔等所示能达标排放；加工生产过程中产生的铁屑由金属回收公司回收利用；磨削液、防锈油、煤油和清洗剂反复利用，废液均有指定公司回收；生活垃圾交城市垃圾处理厂作无害化的卫生填埋处理。生产过程中产生的废弃物均得到资源化、无害化处置，不会对环境产生大的影响。 综上所述，绵阳华晨瑞安汽车零部件有限公司凸轮轴加工生产线项目在建设过程中执行了环保“三同时”制度，各项审批手续完备。项目总投资5200万元，其中环保投资29.9万元，占总投资的0.6%。 在验收监测期间的工况和环保设施正常运行的状态下，废水CODcr、SS、BOD5、氨氮指标均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准要求；项目车间外监测点的昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；废气无组织非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）相关标准的要求；项目固体废弃物处置妥当，化学需氧量年排放总量低于环评批复值，实现了清洁生产。企业建有环保管理制度、考核制度和环保应急预案，公众对该项目的环保工作比较满意，建议通过项目竣工环境保护验收。 7、建议 （1）项目废水总排口不规范，虽有标示标牌，但排污口为暗管，无明渠，无法监测废水流量，排污口尚未安装流量、COD在线监测装置。同时规范排污口，安装在线监测设备。 （2）认真落实各项事故应急处理措施，避免污染事故的发生。 （3）加强厂区绿化，美化厂区环境。 （4）在公司职工中加强环保法律方面的宣传教育，完善各项环保规章制度。